江津先锋国际花椒产业城地块雨水管网工程施工设计说明

# 概述

## 项目建设背景

江津区位于重庆市西南部，以地处长江要津而得名，是重庆市重点规划建设的六大区域中心城市之一，是长江上游重要的航运枢纽和物资集散地，也是川东地区的粮食产地、鱼米之乡。江津区东邻巴南区、綦江区，南界贵州省习水县，西接永川区、四川省合江县，北靠璧山区、九龙坡区、大渡口区，江津区主要包括津坪片区、鼎山街道、德感工业园、西彭工业园、几江片区和高牙片区。幅员面积3200平方公里，人口150万人，辖23个镇、3个街道、1个新区，是重庆市建设的“一小时经济圈”圈内幅员面积最大的区县。

图1-1 江津区区位图

本项目位于鼎山街道香江大道西侧，江津区第二人民医院（双宝院区)斜对面，由于拟建花椒产业城即将平场，会对现有排水通道（明渠及箱涵）进行覆盖，将导致暴雨期间无法排出东西两侧山体雨水量，形成内涝。即便未对现有排水通道（明渠及箱涵）进行覆盖，另加盖板做成暗渠，仍存在无法检修的问题。因此，为保障人民群众生命财产安全，本次新建雨水管道替代花椒产业城内现有雨水明渠，连通雨水排水通道。

## 项目地理位置

本次设计的排水管网位于鼎山街道香江大道西侧，江津区第二人民医院斜对面。

S107

香江大道

S107

图1-2 项目区域现状图

图1-3 项目区域位置图

## 设计依据

（1）与建设单位签订的本项目设计合同。

（2）1：500地形图

（3）《重庆市市政公用工程方案设计文件编制深度规定》（2013.11）

（4）建设单位提供的其他资料

## 采用的主要技术标准

（1）《室外排水设计规范》（GB50014-2021）

（2）《给水排水工程管道结构设计规范》（GB50332-2002）

（3）《给水排水工程构筑物结构设计规范》（GB50069-2016）

（4）《城市排水工程规划规范》（GB50318-2017）

（5）《城市防洪工程设计规范》（GB50805-2012）

（6）《市政排水管道工程及附属设施》（图集号06MS201）

（7）《城乡排水工程项目规范》（GB55027-2022)

（8）《市政公用工程设计文件编制深度规定》（2013年版）

（9）《建筑设计抗震设计规范》（GB50011-2010）2016年版

（10）《工程结构通用规范》（GB 55001-2021）

（11）《建筑与市政地基基础通用规范》（GB 55003-2021）

（12）《建筑与市政工程抗震通用规范》（GB 55002-2021）

（13）《给水排水构筑物工程施工及验收规范》（GB 50141-2008）

（14）其他国家现行有关规范和标准

## 2.1沿线土地利用现状与规划情况

### 2.1.1土地利用现状

(1）周边建设情况

项目位于城市建成区，但目前周边土地开发强度较低。

(2）周边路网情况

项目周边建成有香江大道、S107。

## 2.2建设区域自然条件

### 2.2.1气象水文

本项目属亚热带季风气候区，温润气候，具有夏热秋凉，冬暖春早，无霜期长，多云多雾，雨量充沛之特点。降雨时间集中于夏季，多暴雨，久晴伏旱时有发生。多年年平均降雨量1200mm，最大日降雨量204.6mm(1998年8月7日)；多年平均日最大降雨量98.5mm。年均气温18.4℃：一月份最冷，最低气温-3.1℃（1975年12月15日）；夏季长，历时四个月以上，盛夏八、九月均温30℃，最高气温达43.5℃（2006年8月15日）。多年平均相对湿度79%～81%，绝对湿度17.8～18.2毫巴。

### 2.2.2地形地质条件

（1）地形地貌

拟建场地原属剥蚀残丘陵地貌，沿线场地基本为原始地貌，以斜坡地形为主，整体地势呈东高西低。

（2）地层岩性

场地内地层主要有全新统杂填土、素填土、残坡积土，下伏基岩为侏罗系中统沙溪庙组泥岩及砂岩，现自上而下分述如下：

①杂填土（Q4ml）

褐色，由粉质粘土夹砂、泥岩碎块石组成，偶含腐殖质及建筑垃圾，块石粒径2～20cm，硬质含量约占20～35%，泥岩碎块石风化较明显。回填时间约2～3年。勘探揭露厚约0.35～8.70m。

②素填土（Q4ml）

褐黄色，红褐色，可塑，较为密实，稍湿，成份主要为粉质粘土，含砂、泥岩碎块石，硬质含量约15%，块石粒径一般10～60mm。回填时间约2～3年。勘探揭露厚约0.30～5.50m。

③粉质粘土（Q4dl＋el）

红褐色，褐黄色，稍湿，呈可塑状，为残、坡积产物，成份主要为粘土类矿物，含少量粉细砂和强风化泥岩颗粒。干强度中等，质较纯，刀切面稍有光泽，捻撮时有砂感，无摇振反应。勘探揭露厚约0.10～8.70m。

④泥岩(J2s)

灰褐色，主要有粘土矿物组成，泥质结构，薄～中厚层状构造，局部砂质含量较重。强风化层岩芯较破碎，呈碎块状，岩芯采取率低，锤击易碎；弱风化层岩芯较完整，呈柱状、短柱状，节长5~25cm，岩心采取率高，锤击不易碎，较易风化崩解。勘探揭露厚约0.60～23.30m。

⑤砂岩（J2s）

黄褐色，灰白色，成份主要为长石﹑石英，局部含泥质条带，钙质胶结，中细粒结构，中厚层状构造。强风化层岩芯较破碎，呈碎块状，岩芯采取率低；弱风化层岩芯较完整，呈柱状、短柱状，岩芯节长5~40cm，采取率高。勘探揭露厚约0.90～7.80m。

（3）水文地质

地下水类型主要有松散孔隙水及基岩裂隙水。松散孔隙水主要赋存于土层中，场区多被残坡积粉质粘土覆盖，粉质粘土为相对隔水层，不利于地下水的入渗或储存，下伏基岩为泥岩和砂岩，岩体较完整，裂隙较不发育，泥岩为相对隔水层，不利于地下水的储存，基岩裂隙水主要赋存于砂岩岩层中。

项目地处剥蚀丘陵地貌区，所处地段岩层倾角较陡，岩体较完整。场区无大范围地表水体分布，地形起伏不平，地表水径流条件较好，补给地下水条件较差，加之区内岩性为主要为泥岩及砂岩，基岩裂隙不发育，有利于地下水排泄，不利于地下水的赋存。拟建道路沿线未见地下水露头，区内地下水贫乏。

（4）地下水及土腐蚀性评价

根据建筑经验及周围环境情况分析，地下水对混凝土无腐蚀性，场地周边无污染源，根据建筑经验及周围环境情况分析，土层对混凝土无腐蚀性。

（5）不良地质现象

根据野外调查，场区内未见滑坡、崩塌、泥石流及地面变形等不良地质现象。

### 2.2.3地震

根据国家质量技术监督局2001年发布的《中国地震动参数区划图》（GB18306-2001）测区地震动参数划分如下：地震动峰值加速度为0.05g（对应的地震基本烈度为6度），地震动反映谱特征周期0.35s。区域内地震活动弱，具震级小、破坏程度低、发生地震的次数少等特点。根据区域内的现状情况，本项目工程应按6度设防。

## 2.3其他

### 2.3.1建筑材料

（1）石料

本项目周边石料储量丰富，可用于路基及防护结构工程。基岩裸露，易于人工开采，成材率在85%以上。路面、地通等工程用碎石在既有石场或储量大、开采条件好的石场开采，输条件较好。

（2）沥青、水泥

沥青可在江津或重庆主城购买。江津水泥厂众多，含硅酸盐、普通硅酸盐、复合硅酸盐、粉煤灰硅酸盐、矿渣硅酸盐、中热硅酸盐、道路硅酸盐和低碱水泥等十多个品种水泥，包括32.5（R）、42.5（R）、52.5（R）等级。

### 2.3.2施工条件

（1）施工电源、水源

本工程施工用电、用水利用城市供电线路和城市供水管网。施工供电可靠，电量充足，能满足施工要求。施工用水丰富，对钢筋混凝土均无腐蚀性。

施工时考虑就近接用城市供电线路、城市供水管路，从而解决施工临时用电、用水。各工点开工前应向供电局和自来水公司提出临时用电、用水申请，以满足施工需要。

（2）运输通道

可通过外围现状道路到达项目所在地附近，并利用新增施工便道到达施工现场，交通运输条件便利。

## 3.1排水现状

本工程东西两侧的明渠均有山体雨水通过管网收集后排入，并经S107道路下现状箱涵向南流入现状排水渠内。

## 3.2排水规划

新建雨水管道代替原明渠，将排入本项目范围的山体雨水排至项目南侧的现状箱涵。

## 3.3总体设计原则和思路

（1）排水管网设计满足地区经济和社会长远发展的需要，同时注意远期发展与分期实施相结合的原则。排水管道均按远期设计，并能适应片区建设需要，考虑分期实施的可能性。

（2）新建排水管网充分考虑区域排水现状及地块建设的情况，结合地块建设规划，在排水管道断面、平面布置、高程布置上适应功能的需要和接入的可能性、便利性。

（3）排水管网设计注意技术性与经济性相结合。尊重事实，在满足设计标准的前提下，尽量考虑利用现有管网体系和排水设施，并将其整合以发挥功能。

（4）设计选材在不断总结科研和工程实践的基础上，既考虑技术发展的趋势，积极推动新技术、新工艺、新材料的应用，同时又兼顾经济投入的合理性。不得使用淘汰产品及与国家产业政策不符的材料和产品。

（5）排水管道的平面、高程布置充分考虑各种城市管线的敷设走廊，在考虑经济性的同时预留足够的空间，为管线综合提供条件。

## 3.4设计标准及基本参数

（1）排水体制

本工程排水体制采用雨、污水分流制。

（2）基本设计参数

- 雨水管道按满流设计；

- 本工程为永久性市政排水工程设计，排水系统规模均按远期规划进行设计；

- 最大控制设计流速：Vmax=8.0m/s。

- 最小流速：污水管道Vmin=0.60m/s。

- 最小管径与最小设计坡度：市政排水管最小管径控制在DN400，最小设计坡度控制在i=0.003；

- 本工程排水管道均采用管顶平接。

（3）雨水系统设计参数

根据《重庆市城乡建设委员会关于发布重庆市主城区暴雨强度修订公式的通知》，本设计暴雨强度公式采用最新重庆市江津区暴雨强度公式进行计算：

(L/ s•hm2)

其中：P－重现期（年）；根据《室外排水设计标准》（GB50014-2021）要求，特大城市的中心城区采用3～5年，立体交叉道路雨水管渠设计重现期不应小于 10 年，中心城区地下通道和下沉式广场等采用30-50年，本次设计依据区域重要性取值，取重现期P=3。

t－降雨历时，（min）；t=t1＋t2；

t1—地面集水时间，一般采用5～15min，本次设计取值10min；

雨水设计流量的计算：

q=1178.521(1+0.633lgP)(t+8.534)0.551

Qy—雨水设计流量（L/s）；

q—设计暴雨强度（L/s·hm2）；

Ψ—径流系数，根据《室外排水设计标准》（GB 50014-2021），园区径流系数取ψ=0.70，山体径流系数取ψ=0.40。

F—汇流面积（hm2），（包含园区1.5公顷、周边山体72公顷。）

（4）雨水管道水利计算

其断面计算如下：

Q=V*A

V=（1/n）*R(2/3)*I0.5

Q：雨水设计流量（m3/s）；

V：雨水设计流速（m/s）；

A：过水断面面积（m2）；

n：粗糙系数，对钢筋砼圆管 取n=0.014；对塑料管 取n=0.010；

R：水力半径（m）；

I：水力坡度。

## 3.5排水设计概况

3.5.1平面设计

香江大道旁雨水管道原排至明渠处，现新建管网，往南侧延伸至规划道路处，管径为DN1000（长度302米）。

### 3.5.2纵断面设计

雨水管道坡度能确保在设计流量范围内雨水管道流速大于0.75m/s。在与现状或已设计管网衔接处，确保其高程顺畅合理。

### 3.5.3水力计算表

| 序号 | 计算管段 | 服务面积 | 设计流量 | 管径 | 坡度 | 过流能力 | 流速 | 重现期 | 径流系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | （ha） | （L/s） | （mm） | （‰） | （L/s） | （m/s） | （a） |  |
| 1 | 雨水管 | 38 | 4381 | d1000 | 20 | 4408 | 5.61 | 3 | 0.4 |

## 3.6管材、基础及接口

本项目的雨水管道采用Ⅱ级承插式钢筋混凝土排水管，120°钢筋混凝土基础，橡胶圈接口。

图3-1雨水管材示意图

## 3.7检查井

所有检查井均采用自调式防沉降井盖及井座，人行道上应采用装饰性井盖，装饰性井盖详见国标《单层、双层井盖及踏步》（14S501）。检查井设计地面标高如与实际路面不符时，应以实际路面为准,并做到与路面严格平接。检查井均按有地下水施工，施工详见国标20S515。机动车道内井室外壁0.5米范围内用6％水泥石粉渣分层回填，密实度要求同道路路基。检查井采用防盗功能的井盖，做法参见《单层、双层井盖及踏步》（14S501-1）。

检查井内应设置防坠落装置，材质采用球墨铸铁，网格承载的重量应达到350公斤以上。本次设计雨水预留支管为DN600-DN800，支管以i=0.005坡度坡向干管检查井。

检查井根据相关部门统一要求，车行道上采用“五防”球墨铸铁井盖（防响、防跳、防盗、防坠落、防位移），非车行道上检查井盖、盖座采用轻型球墨铸铁防盗型井盖及盖座，其技术要求参照国家标准《检查井盖》（GB/T 23858-2009）。根据承载能力的要求，人行道上检查井承载等级不低于B125，车行道下的检查井选用不应低于D400，承载等级不低于C250；所有井盖均应有管道类型标识，注明“污水、雨水”等字样，并标注建成年代；井盖承载能力符合《检查井盖》标准的规定。

井盖的安装放置应做到井盖上文字与路缘石平行或垂直，不得随意斜向安装放置；除特殊要求外，井盖颜色一律应与车行道或人行道相协调或一致；车行道检查井井盖顶面与井框周边路面高差控制在±5mm以内。

井内踏步均采用球墨铸铁材质成品，做法详见06MS201-6/14、17。

## 3.8管道施工

（1）管道放线

本工程排水管道放线均按检查井坐标表严格放线，检查井坐标点为主线管道轴线投影与检查井横轴线交点。

（2）现场复核

本工程雨水上下游管线必须接顺。设计要求在施工放线时首先复核上下游现状管渠、接纳水体等的位置、标高、断面尺寸等，若与设计有不符之处，必须立即通知设计单位研究处理。

（3）沟槽开挖

管道及构筑物沟槽开挖边坡应有一定的坡度以保证施工安全。沟槽开挖边坡最陡值根据不同土质按1:0.1～1.5控制（详见管道开挖断面图），如果现场条件不允许，必须采取加支撑等措施。

对于填方地段，须在填方进行至管顶标高1.0m之上后方可开挖管道沟槽，填方应按道路路基要求进行。

（4）地基处理

管道及构筑物地基承载力不小于0.12MPa。沟槽在填方地段或沟槽超挖的，管道基础以下必须分层夯实回填，密实度不小于90%。

对于地质条件较差地段，如淤泥、杂填土等，必须进行换填。换填材料根据具体情况分别采用符合要求的原土、砂砾石、砂性土等。

（5）管道安装

所有管道的安装必须严格执行《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268—2008）的规定。塑料管的安装主要参考生产厂家提供的使用说明书技术要求，还必须符合相关专业规程。

（6）测试与试验

所有的材料、产品均应有出厂检验合格证书，进场应按相关程序进行进场检验。

管道在安装完毕后，须进行接口的水密性试验，试验方法按照各自相关专业规范进行。所有的污水管道在回填前还必须按照《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268—2008）的规定做管段闭水试验。

（7）沟槽回填

1）沟槽回填时，需对称回填并分层压实。管两侧及管顶以上0.5m范围内采用轻夯压实，管道两侧压实面的高差不应超过0.3m。回填必须在管及结构物强度达到设计强度的90%以后才可进行。

2）槽底至管顶以上1m范围内，回填不得含有机物及大于50mm的砖、石等硬块。在抹带接口处应采用细粒土回填。

3）排水管道沟槽回填时，柔性排水管道管胸腔两侧及管顶回填土的压实系数详柔性管道沟槽回填大样图；混凝土排水管道管胸腔两侧及管顶回填土的压实系数按照《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB 50268-2008）第4.6条相关规定执行。排水管道沟槽回填的填料、回填方法及其他要求严格按照《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB 50268-2008）第4.5条相关规定执行。

4）如管道处于人行道下，则管顶0.5米或一倍管径以上部分回填土的压实度按路基要求执行。

5）检查井周围的回填要求：

①检查井砌体或现浇砼需达到设计强度后才允许回填。

②井室及井筒周围的回填应与管沟槽回填同时进行。

③井室及井筒周围回填压实时应沿井室中心对称进行，且不得漏夯。

④井室及井筒周围0.5m范围内应采用砂卵石或碎石回填。

6）未尽事项按图纸及相关规范要求。

## 3.9验收

工程中间验收和竣工验收必须严格按照国家及重庆市工程管理相关法规、规定程序进行。需要设计单位参加验收的分部工程，应在该分部工程按设计要求完成后，下道工序未进行之前及时通知设计单位。验收前施工单位应事先准备好必须的相关图表等技术资料，并有业主代表、监理、质监及相关部门共同参与进行。

## 3.10其他

（1）本说明及设计图说未特别予以说明的内容，均应遵照相关施工规范及各种专业、行业技术规范、标准进行。

（2）雨水管道施工顺序应为由管道下游至上游敷设。施工中发现问题，或设计资料之间、设计与现场情况之间有不符之处，应及时通知设计单位，以会同建设单位、监理单位及质监等部门共同研究处理，以确保工程质量。施工单位不得擅自进行处理。

（3）本工程中排水管道、检查井井盖、盖座及雨水箅在施工时亦可根据实际情况选择其它材料，但所选材料应为符合国家及有关部门相关标准、规范的合格产品，并经设计单位认可。

## 3.11沟槽开挖与回填

雨水管渠采用大开挖埋设。管道应敷设在原状土地基或经开槽后处理达到回填密实度要求的地层上；管沟回填采用石粉渣回填至管顶上0.5m，0.5m以上用土回填，回填土要求、回填密实度要求详见《给水排水管道工程施工及验收规范》有关条文规定。

## 3.12工程数量表

| 序号 |  | 项 目 名 称 | 单位 | 数 量 | 规格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 雨 水 管 线 |  |  |  |  |  |
| 1 | Ⅲ级钢筋混凝土管 |  | m | 302 | d1000 |
| 2 | 雨水检查井 |  | 座 | 6 | 详见大样图 |
| 3 | 八字式出水口 |  | 座 | 1 | 详见20S517第7页（素混凝土） |
| 其 他 |  |  |  |  |  |
| 1 | 挖方量 |  | m³ | 17207 |  |
| 2 | 填方量 |  | m³ | 11150 |  |