杜市镇政府临时过渡办公用房装饰

工程—专业分包

随机抽取文件

抽 取 人：重庆圣展工程建设有限责任公司

二○二五年五月

- 目  录

第一篇 报名随机抽取公告

第二篇 竞标须知

第三篇 评标办法

第四篇 抽取文件格式

- 第一篇  随机抽取公告

一、报名随机抽取条件

杜市镇政府临时过渡办公用房装饰工程—专业分包项目已具备招标条件，面向我司“工程项目供方信息库”进行报名+随机抽取方式确定装饰工程专业分包单位，请符合本次招标要求的投标人参加投标。

二、项目概况与随机抽取范围

##### （一）项目概况：主要内容为改造房屋A栋和B栋两栋建筑。其中A栋层数为3层，占地面积为392.67平方米，建筑面积为1068.25平方米；B栋层数为5层，占地面积为214.18平方米等，建筑面积为951.05平方米。

（二）工期：90日历天；缺陷责任期：24个月。

三、项目发包价

装饰工程专业分包发包金额人民币：1128431.17元人民币（大写：壹佰壹拾贰万捌仟肆佰叁拾壹元壹角柒分），已包含安全文明施工及环境保护费，费用明细及结算方式具体详见《杜市镇过渡办公用房装修工程专业分包发包清单》，最终以双方办理的结算金额为准。

四、报名随机抽取时间、地点

（一）抽取文件挂网时间：2025年5月15日—2025年5月16日；

（二）报名表递交截止时间：2025年5月16日18时00分（只需提交报名表）；

（三）递交报名资料开始、截止时间：2025年5月19日9时00分—2025年5月19日9时30分（见报名有关要求）；

（四）开标时间：2025年5月19日9时30分；

（五）开标地点：重庆市江津区几江街道紫荆商务大厦二楼会议室。

五、报名有关要求

（一）凡有意参加投标的投标人，请投标人自行在重庆市江津区华信资产经营（集团）有限公司网站（http://www.cqjjhxjt.com/）免费下载本项目详细清单、文件等开标前公布的所有项目资料，无论投标人领取或下载与否，均视为已知晓所有招标内容。

（二）所有投标文件一正一副装订成册后，统一放入自备大袋中，密封并加盖公章，同时在封面上注明项目名称与竞标人名称并加盖竞标人单位公章。

（三）报名资料（须逐页加盖鲜章）

1、报名表（详见附件）；

2、资质证书、营业执照、安全生产许可（须提供有效的证、照复印件加盖鲜章）；

3、法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书。公司法人参加投标的，须携带法人身份证明，并签字加盖公章；非公司法人参加投标的，须携带附有法人身份证明的法人授权委托书，并签字加盖公章（授权代理人必须为本单位员工，持2025年2月—2025年4月的连续养老保险证明）；

若发包人发现投标人提供虚假投标材料，有权取消其中选资格，并按法律法规有关规定进行处理。

六、投标人资格要求

在我司“工程项目供方信息库”合格名单内的企业，具备独立法人资格，具有有效期内的装饰装修资质证书（不限等级），须提供有效的资质证书副本复印件及相关证明文件。（具体详见竞标须知）

七、中选承包商确定原则

（一）报名表递交截止时间前，报名单位持报名表到指定报名地点提交，检查无误后报名单位即可离场。

（二）开标当日提交报名资料，按签到顺序，对报名单位提交的报名材料进行资质审查（资质情况、营业执照等），资质审查合格后报名单位即可离场，发包人组织随机摇号抽取，在满足资质要求的单位中确定第一候选人、第二候选人（如有）、第三候选人（如有），如中选人无正当理由拒签合同的，发包人取消其中选资格。发包人按序依次递取第二、第三中选候选人为中选人，并向其发出中选通知书。注：如满足资质要求的单位仅有一家时，发包人可直接确定其为第一候选人，不再重新组织报名随机抽取。

（三）评标人员在《随机抽取确认表》上签字确认。

（四）本次随机抽取公告、图纸、清单等在重庆市江津区华信资产经营（集团）有限公司网站（http://www.cqjjhxjt.com/）上发布，公示期满无异议，中选人前往我公司领取中标通知书。

八、联系方式

招标人：重庆圣展工程建设有限责任公司

联系人： 刘老师

联系电话：17782356966

地址：重庆市江津区几江街道紫荆商务大厦2楼（211室）。

2025年5月15日

- 第二篇 竞标须知

一、项目概况：主要内容为改造房屋A栋和B栋两栋建筑。其中A栋层数为3层，占地面积为392.67平方米，建筑面积为1068.25平方米；B栋层数为5层，占地面积为214.18平方米等，建筑面积为951.05平方米。

- 工期：90日历天；缺陷责任期：24个月。

- 二、发包价

装饰工程专业分包发包金额人民币：1128431.17元人民币（大写：壹佰壹拾贰万捌仟肆佰叁拾壹元壹角柒分整），已包含安全文明施工及环境保护费，费用明细及结算方式具体详见《杜市镇过渡办公用房装修工程专业分包发包清单》，最终以双方办理的结算金额为准。

- 三、投标人资格要求

（一）具备独立法人资格，具有有效期内的装饰装修资质证书（不限等级），须提供有效的资质证书副本复印件及相关证明文件。

（二）具有有效期内的安全生产许可证，须提供有效的安全生产许可证及安全生产考核合格证书的复印件。

（三）投标人提供有效的营业执照复印件。

（四）投标人未被列入工商系统经营异常名录或严重违法失信企业名单或者人民法院公布的失信被执行人名单。

（五）法律、行政法规规定的其他条件。

（六）其他要求，授权代理人在提交报名资料时，应一并提交法定代表人身份证明原件、授权委托书原件。

（七）投标人须按要求提供相应资料并加盖本单位公章，若抽取人发现投标人提供虚假投标材料，有权取消其中标资格，并按法律法规有关规定进行处理。

- 四、质量要求

达到国家现行有关施工质量验收规范要求并达到合格标准。

- 五、签订合同

发包人和中标人应当自中选通知书发出之日起5-30个工作日内，根据随机抽取文件的约定订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格。

- 六、支付方式

完工（预）验收后支付至合同金额的60%；提交完整的相关资料后支付至合同金额的80%；在结算工作完成后6个月内，支付至结算价款的97%；结算价的3%为质保金，缺陷责任期届满后30日内不计息结清。

第三篇 评标办法

（一）报名表递交截止时间前，报名单位持报名表到指定报名地点提交，检查无误后报名单位即可离场。

（二）开标当日提交报名资料，按签到顺序，对报名单位提交的报名材料进行资质审查（资质情况、营业执照等），资质审查合格后报名单位即可离场，发包人组织随机摇号抽取，在满足资质要求的单位中确定第一候选人、第二候选人（如有）、第三候选人（如有），如中选人无正当理由拒签合同的，发包人取消其中选资格。发包人按序依次递取第二、第三中选候选人为中选人，并向其发出中选通知书。注：如满足资质要求的单位仅有一家时，发包人可直接确定其为第一候选人，不再重新组织报名随机抽取。

（三）评标人员在《随机抽取确认表》上签字确认。

（四）评标人员可对中选候选人资质证明原件进行审验，审验通过后，抽取结果在重庆市江津区华信资产经营（集团）有限公司网站（http://www.cqjjhxjt.com/）进行公示，中标结果公示期为1个工作日，公示期满无异议，中选人前往我公司领取中标通知书。

- 第四篇 抽取文件格式

### （项目名称）

报  名  文  件

申请人： 　　　　  　（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人： 　　　（签字或盖章）

年  月  日

目     录

一、投标函

二、法定代表人身份证明及授权委托书

三、营业执照、资质证书、安全生产许可证

四、其它资料

一、投标函

重庆圣展工程建设有限责任公司：

1. 我方已仔细研究了                       （项目名称）报名随机抽取文件的全部内容，愿意以发包人发布的发包价及工程量清单内容承揽本项目，法定代表人为：        身份证号码为：        ；委托代理人为：        ，身份证号码为：        。工期：        ，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到合格。现场管理联系人及联系电话：          。

2. 我方承诺在投标有效期内不修改、撤销响应文件。

3. 如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）我方承诺在服务期内按照报名随机抽取规定的质量要求完成报名随机抽取约定的工作内容。

4.  	（其他补充说明）。

申 请 人：                　　　　　（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：           （签字或盖章）

地    址：

网    址：

传    真：

邮政编码：

年    月    日

二、 法定代表人身份证明及授权委托书

法定代表人身份证明

申请人名称：

单位性质：

地址：

成立时间： 	 年 	  月          日

经营期限：

姓名： 	 性别： 	 年龄： 	职务：

系 	 （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

申请人： 	（盖单位公章）

年   月   日

授权委托书

本人   （姓名）系     （申请人名称）的法定代表人，现委托  	 （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改         （项目名称）抽取文件、签订合同和处理有关事宜， 其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

（附：被授权人身份证正反面复印件）

申  请  人：         	（盖单位公章）

法定代表人： 	（签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人： 	（签字或盖章）

身份证号码：

年  	月 	日

- 营业执照、资质证书、安全生产许可证

四、其他

附件：发包清单

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | A栋工程量 | B栋工程量 | 金额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 发包单价 | 发包合价 |
| 1 | 地砖拆除 | [项目特征] 1.饰面材料种类及厚度:地面砖 2.场内运距:自行考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m2 |  | 97.7 | 5.60 | 547.12 |
| 2 | 砼地面拆除 | [项目特征] 1.饰面材料种类及厚度:砼地面 2.场内运距:自行考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m2 | 1197.7 | 882.54 | 13.00 | 27043.12 |
| 3 | 墙面砖拆除 | [项目特征] 1.饰面材料种类及厚度:墙砖 2.场内运距:自行考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m2 | 587.21 | 188.19 | 6.00 | 4652.40 |
| 4 | 隔断拆除 | [项目特征] 1.拆除隔墙的饰面种类:隔断 2.场内运距:自行考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m2 | 19.24 |  | 7.00 | 134.68 |
| 5 | 铲除油漆面 | [项目特征] 1.铲除部位名称:墙面、天棚 2.场内运距:自行考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m2 | 3658.76 | 3182.3 | 1.20 | 8209.27 |
| 6 | 立面抹灰层拆除 | [项目特征] 1.拆除部位:墙面 2.场内运距:自行考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m2 | 342.16 | 440.26 | 3.40 | 2660.23 |
| 7 | 刚性层拆除 | [项目特征] 1.刚性层厚度:综合考虑 2.场内运距:自行考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m2 | 353.4 | 197.77 | 10.20 | 5621.93 |
| 8 | 平面抹灰层拆除 | [项目特征] 1.拆除部位:屋面 2.抹灰层种类及厚度:水泥砂浆20厚 3.场内运距:自行考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m2 | 839.9 | 467.4 | 3.49 | 4566.31 |
| 9 | 防水层拆除 | [项目特征] 1.防水层种类:综合考虑 2.场内运距:自行考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m2 | 486.5 | 269.63 | 1.36 | 1030.76 |
| 10 | 石棉瓦拆除 | [项目特征] 1.种类:石棉瓦 2.场内运距:自行考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m2 | 113.64 |  | 2.86 | 325.10 |
| 11 | 门拆除 | [项目特征] 1.门窗洞口尺寸:详见施工设计图 2.场内运距:自行考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m2 | 86.04 | 78.3 | 4.05 | 664.93 |
| 12 | 窗拆除 | [项目特征] 1.门窗洞口尺寸:详见施工设计图 2.场内运距:自行考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m2 | 199.08 | 179.82 | 16.84 | 6380.61 |
| 13 | 厕所隔断拆除 | [项目特征] 1.拆除隔墙的饰面种类:厕所隔断 2.场内运距:自行考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m2 |  | 114.17 | 6.57 | 749.63 |
| 14 | 混凝土构件拆除 | [项目特征] 1.构件名称:讲台 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m3 | 8.1 |  | 276.68 | 2241.10 |
| 15 | 挖沟槽土石方 | [项目特征] 1.土石类别:综合考虑 2.开挖方式:人工 3.挖土深度:2m内 4.场内运距:自行考虑 [工作内容] 1.排地表水 2.土方开挖 3.围护(挡土板)及拆除 4.基底钎探 5.场内运输 | m3 |  | 4.51 | 63.57 | 286.70 |
| 16 | 建筑垃圾清运 | [项目特征] 1.运输距离:1KM [工作内容] 1.运输 2.弃渣 | m3 | 132.39 | 89.75 | 14.50 | 3221.03 |
| 17 | 隔墙基础 | [项目特征] 1.混凝土种类:自拌砼 2.混凝土强度等级:C25 [工作内容] 1.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 |  | 4.51 | 724.08 | 3265.61 |
| 18 | 泡沫混凝土砌块 | [项目特征] 1.砌块品种、规格、强度等级:泡沫混凝土砌块 2.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.砌砖、砌块 3.勾缝 4.材料运输 | m3 | 12.23 | 17.09 | 521.65 | 15294.64 |
| 19 | 零星砌砖 | [项目特征] 1.零星砌砖名称、部位:门窗封堵 2.砖品种、规格、强度等级:MU10烧结页岩砖 3.砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆砌砖 [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.砌砖 3.刮缝 4.材料运输 | m3 | 9.16 |  | 614.57 | 5629.48 |
| 20 | 轻钢龙骨纸面石膏板 | [项目特征] 1.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2.基层材料种类、规格:纸面石膏板 [工作内容] 1.基层清理 2.龙骨制作、运输、安装 3.钉隔离层 4.基层铺钉 5.面层铺贴 | m2 | 133.06 |  | 88.43 | 11766.44 |
| 21 | 600*600防滑地砖 | [项目特征] 1.找平层厚度、砂浆配合比:20厚水泥砂浆 2.结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:2干硬性水泥砂浆 3.面层材料品种、规格、颜色:600*600防滑地砖 [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.面层铺设、磨边 4.嵌缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡 7.材料运输 | m2 | 1051.16 | 806.17 | 96.18 | 178644.77 |
| 22 | 600*600防滑地砖 楼梯 | [项目特征] 1.找平层厚度、砂浆配合比:20厚水泥砂浆 2.结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:2干硬性水泥砂浆 3.面层材料品种、规格、颜色:600*600防滑地砖 [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.面层铺设、磨边 4.嵌缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡 7.材料运输 | m2 | 71.35 | 72 | 140.80 | 20184.11 |
| 23 | 300*300防滑地砖 | [项目特征] 1.找平层厚度、砂浆配合比:20厚水泥砂浆 2.结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:2干硬性水泥砂浆 3.面层材料品种、规格、颜色:300*300防滑地砖 [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.面层铺设、磨边 4.嵌缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡 7.材料运输 | m2 | 76.6 | 102.07 | 97.77 | 17468.81 |
| 24 | 块料踢脚线 | [项目特征] 1.踢脚线高度:120mm 2.粘贴层厚度、材料种类:水泥砂浆 3.面层材料品种、规格、颜色:瓷砖踢脚 [工作内容] 1.基层清理 2.底层抹灰 3.面层铺贴、磨边 4.擦缝 5.磨光、酸洗、打蜡 6.刷防护材料 7.材料运输 | m2 | 104.59 | 57.53 | 125.73 | 20382.54 |
| 25 | 金属踢脚线 | [项目特征] 1.踢脚线高度:120mm 2.面层材料品种、规格、颜色:1mm厚304不锈钢踢脚线 [工作内容] 1.基层清理 2.基层铺贴 3.面层铺贴 4.材料运输 | m | 17 |  | 45.08 | 766.37 |
| 26 | 其他构件 | [项目特征] 1.部位:反坎 2.混凝土种类:自拌砼 3.混凝土强度等级:C25 [工作内容] 1.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 0.09 |  | 1727.37 | 155.46 |
| 27 | 20厚1:2水泥砂浆找平 | [项目特征] 1.找平层厚度:20厚 2.砂浆种类及配合比:1:2水泥砂浆找平 [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.材料运输 | m2 | 353.4 | 197.77 | 21.98 | 12115.77 |
| 28 | 20厚1:2水泥砂浆保护层 | [项目特征] 1.找平层厚度:20厚 2.砂浆种类及配合比:1:2水泥砂浆保护层 [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.材料运输 | m2 | 486.5 | 269.63 | 24.04 | 18177.96 |
| 29 | LC轻集料找坡层 | [项目特征] 1.找平层厚度:最薄处20，坡度2%并坡向雨水口 2.砂浆种类及配合比:LC轻集料找坡层 [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.材料运输 | m2 | 353.4 | 197.77 | 11.99 | 6611.17 |
| 30 | 屋面刚性层 | [项目特征] 1.刚性层厚度:40厚 2.混凝土种类:商品砼 3.混凝土强度等级:C20细石砼 4.钢筋规格、型号:φ6.5@200钢筋网片单层双向 [工作内容] 1.基层处理 2.混凝土制作、运输、铺筑、养护 3.钢筋制安 | m2 | 353.4 | 197.77 | 43.45 | 23949.25 |
| 31 | 瓦屋面 | [项目特征] 1.瓦品种、规格:琉璃瓦 2.粘结层砂浆的配合比:水泥砂浆 [工作内容] 1.砂浆制作、运输、摊铺、养护 2.安瓦、作瓦脊 | m2 | 113.64 |  | 91.87 | 10440.25 |
| 32 | 300*600*8瓷砖 | [项目特征] 1.安装方式:8厚水泥砂浆 2.面层材料品种、规格、颜色:300*600*8瓷砖 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.粘结层铺贴 4.面层安装 5.嵌缝 6.刷防护材料 7.磨光、酸洗、打蜡 | m2 | 171.21 | 350.61 | 99.23 | 51778.05 |
| 33 | 墙面喷刷涂料 | [项目特征] 1.基层处理:界面剂 2.喷刷涂料部位:内墙面 3.腻子种类:成品腻子 4.刮腻子要求:两遍 5.涂料品种、喷刷遍数:无机涂料 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷、喷涂料 | m2 | 2189.4 | 1446 | 28.32 | 102963.43 |
| 34 | 墙面一般抹灰 | [项目特征] 1.底层厚度、砂浆配合比:15厚水泥砂浆 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.抹面层 5.抹装饰面 6.勾分格缝 | m2 | 981.47 | 674.86 | 26.77 | 44332.47 |
| 35 | 外墙砖 | [项目特征] 1.安装方式:8厚1:0.15:2水泥石灰砂浆（内掺建筑胶） 2.面层材料品种、规格、颜色:外墙砖（200X400X10）1:1防水砂浆勾缝 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.粘结层铺贴 4.面层安装 5.嵌缝 6.刷防护材料 7.磨光、酸洗、打蜡 | m2 | 60.09 | 46.41 | 74.74 | 7960.30 |
| 36 | 外墙漆 | [项目特征] 1.腻子种类:柔性耐水腻子 2.油漆品种、刷漆遍数:外墙漆 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆 | m2 | 921.38 | 625.26 | 24.19 | 37420.09 |
| 37 | 墙面吸音板 | [项目特征] 1.龙骨材料种类、规格、中距:0.8厚75系列隔墙龙骨@300 2.隔离层材料种类、规格:50厚隔音岩棉 3.基层材料种类、规格:15mm厚阻燃板基层 4.面层材料品种、规格、颜色:12mm厚成品穿孔吸音板 [工作内容] 1.基层清理 2.龙骨制作、运输、安装 3.钉隔离层 4.基层铺钉 5.面层铺贴 | m2 | 52.38 |  | 170.66 | 8939.27 |
| 38 | 天棚喷刷涂料 | [项目特征] 1.喷刷涂料部位:天棚 2.腻子种类:成品腻子 3.刮腻子要求:两遍 4.涂料品种、喷刷遍数:无机涂料 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷、喷涂料 | m2 | 1127.2 | 943.94 | 29.35 | 60781.27 |
| 39 | 600*600*0.6铝扣板 | [项目特征] 1.龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨 2.面层材料品种、规格:600*600*0.6铝扣板 [工作内容] 1.基层清理、吊杆安装 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 5.嵌缝 6.刷防护材料 | m2 | 47 |  | 111.12 | 5222.56 |
| 40 | 300*300*0.6铝扣板 | [项目特征] 1.龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨 2.面层材料品种、规格:300*300*0.6铝扣板 [工作内容] 1.基层清理、吊杆安装 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 5.嵌缝 6.刷防护材料 | m2 | 29.32 | 159 | 111.12 | 20925.79 |
| 41 | 零星砌砖 | [项目特征] 1.零星砌砖名称、部位:拖布池 2.砖品种、规格、强度等级:页岩砖 3.砂浆强度等级、配合比:M5水泥砂浆 [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.砌砖 3.刮缝 4.材料运输 | m3 | 0.03 | 0.07 | 760.20 | 76.02 |
| 42 | 其他构件 | [项目特征] 1.混凝土强度等级:C20细石砼 [工作内容] 1.模板制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 3.构件运输、安装 4.砂浆制作、运输 5.接头灌缝、养护 | m3 | 1 | 2.5 | 1181.25 | 4134.36 |
| 43 | 块料零星项目 | [项目特征] 1.基层类型、部位:拖布池 2.安装方式:水泥砂浆 3.面层材料品种、规格、颜色:白瓷砖 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.面层安装 | m2 | 2 | 5 | 123.61 | 865.30 |
| 44 | 木质套装门 | [项目特征] 1.门框、扇材质:木质套装门 [工作内容] 1.门安装 2.五金安装 | m2 | 86.04 | 78.3 | 408.81 | 67183.20 |
| 45 | 铝合金窗 | [项目特征] 1.框、扇材质:铝合金 [工作内容] 1.窗安装 2.五金、玻璃安装 | m2 | 161.28 | 179.82 | 261.57 | 89221.65 |
| 46 | 木窗帘盒 | [项目特征] 1.窗帘盒材质、规格:详图集18J515-177-2 2.防护材料种类:详图集18J515-177-2 [工作内容] 1.制作、运输、安装 2.刷防护材料 | m | 72.9 | 80.1 | 39.52 | 6046.29 |
| 47 | 洗漱台 | [项目特征] 1.材料品种、规格、颜色:20厚石材 [工作内容] 1.台面及支架运输、安装 2.杆、环、盒、配件安装 3.刷油漆 | m2 | 1.73 | 3.85 | 546.13 | 3047.39 |
| 48 | 塑钢隔板 | [工作内容] 1.骨架及边框制作、运输、安装 2.隔板制作、运输、安装 3.嵌缝、塞口 | m2 | 28.42 | 95.58 | 193.01 | 23933.56 |
| 49 | 大门 |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 挖沟槽土石方 | [项目特征] 1.土石类别:综合考虑 2.开挖方式:人工 3.挖土深度:2m内 4.场内运距:自行考虑 [工作内容] 1.排地表水 2.土方开挖 3.围护(挡土板)及拆除 4.基底钎探 5.场内运输 | m3 | 1.34 |  | 63.57 | 85.18 |
| 51 | 挖基坑土方 | [项目特征] 1.土石类别:综合考虑 2.开挖方式:人工 3.挖土深度:2m内 4.场内运距:自行考虑 [工作内容] 1.排地表水 2.土方开挖 3.围护(挡土板)及拆除 4.基底钎探 5.场内运输 | m3 | 56.32 |  | 67.50 | 3801.75 |
| 52 | 回填方 | [项目特征] 1.密实度要求:满足规范要求 2.填方材料品种:满足规范要求 [工作内容] 1.运输 2.回填 3.压实 | m3 | 43.8 |  | 40.29 | 1764.55 |
| 53 | 垫层 | [项目特征] 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C20 [工作内容] 1.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 2.91 |  | 561.08 | 1632.75 |
| 54 | 独立基础 | [项目特征] 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 [工作内容] 1.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 7.84 |  | 616.88 | 4836.31 |
| 55 | 基础梁 | [项目特征] 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 [工作内容] 1.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 1.92 |  | 793.35 | 1523.22 |
| 56 | 矩形柱 | [项目特征] 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 [工作内容] 1.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 12.1 |  | 908.76 | 10995.95 |
| 57 | 矩形梁 | [项目特征] 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 [工作内容] 1.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 1.5 |  | 1133.69 | 1700.53 |
| 58 | 有梁板 | [项目特征] 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 [工作内容] 1.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 6.95 |  | 933.74 | 6489.49 |
| 59 | 异形梁 | [项目特征] 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 [工作内容] 1.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 10.98 |  | 780.65 | 8571.59 |
| 60 | 现浇构件钢筋 | [项目特征] 1.钢筋种类、规格:综合考虑 [工作内容] 1.钢筋制作、运输 2.钢筋安装 3.焊接(绑扎) | t | 5.2 |  | 4852.34 | 25232.15 |
| 61 | 块料柱面 | [项目特征] 1.面层材料品种、规格、颜色:外墙砖（200X400X10）1:1防水砂浆勾缝 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.粘结层铺贴 4.面层安装 5.嵌缝 6.刷防护材料 7.磨光、酸洗、打蜡 | m2 | 9.6 |  | 119.46 | 1146.78 |
| 62 | 墙面一般抹灰 | [项目特征] 1.底层厚度、砂浆配合比:15厚水泥砂浆 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.抹面层 5.抹装饰面 6.勾分格缝 | m2 | 190.84 |  | 19.84 | 3786.47 |
| 63 | 外墙漆 | [项目特征] 1.腻子种类:柔性耐水腻子 2.油漆品种、刷漆遍数:外墙漆 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆 | m2 | 190.84 |  | 24.18 | 4614.51 |
| 64 | 电动伸缩门 | [工作内容] 1.门安装 2.启动装置、五金、电子配件安装 | 樘 | 1 |  | 2549.32 | 2549.32 |
| 65 | 外脚手架 | [项目特征] 1.搭设方式:综合考虑 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:综合考虑 [工作内容] 1.场内、场外材料搬运 2.搭、拆脚手架、斜道、上料平台 3.安全网的铺设 4.拆除脚手架后材料的堆放 | m2 | 1059.71 | 491.04 | 22.10 | 34271.58 |
| 66 | 人力运输材料 | [项目特征] 1.材料种类:包含本楼栋所有建筑材料 2.运距:综合考虑 [工作内容] 1.因施工场地材料、成品、半成品必须发生的二次、多次搬运费用 | 项 | 1 | 1 | 9948.00 | 19896.00 |
| 67 | 安全文明施工费 | 安全文明施工含安全施工费、 文明施工费、环境保护费、临时设施费，达到渝建管〔2024〕38号附件1安全文施工要求，结算时最终按相关审计单位审核价格为准 | 项 | 1 |  | 47514.51 | 47514.51 |
| 发 包 合 计 |  |  |  |  |  |  | 1128431.17 |

备注：

1、以上综合单价为全费用综合单价，清单中工程量为暂定量，施工图纸及现场实际完成合格工程量并经双方确认后按实计算，综合单价不因工程量减少（或增加）而变化，同时不影响中标人对工程施工及工程缺陷的修复；

2、以上综合单价需包含完成本工程所需要的一切费用（本工程综合单价是指全费用综合单价包含9%增值税专用发票），该综合单价包括但不限于人工费、材料费、机械费、场地清理费、建渣收集搬运及外运费、排污费、机械进退场费、工人进退场费、材料及机械等多次转运搬运费、垂直运输费、装卸、材料保管费、安全文明施工费及维护费、施工技术措施及组织措施费、变更措施费、临时设施费、环境保护费、冬雨季施工费、夜间施工费、各类赶工抢工费、加班费、成品保护费、质检、试验费、资料费、水电费、油料费、管理、利润、各项税金、风险费、不可预见费等所有费用，上述未明示但实际完成承包项目内容所需的辅助工序所包括的全部工作及工程量清单中所列的所有项目特征、施工细目、图纸及规范范围内的所有工作产生的费用，以及政府规费及完成本工程不可或缺的工作（不论此工作是否已在图纸或技术规范内明示）所需附加费用，招标文件明示或暗示的所有责任、义务和风险等所有费用。

3、若中标人不能满足招标人的进度、质量和安全文明等要求以及放弃履约，造成中途退场的，其结算按其发生合格项目综合单价的 50%计量；                                                                                                                                                                                               4、本工程施工设备及人员的分次进出场费用已包含在综合单价中，不另行计费，中标人对本项目工期要求和施工组织已经了解，已充分考虑赶工费用和整体施工工序造成的间断施工；

结算方式

1、计量：以《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013计量依据，该部分工程量最终按相关审计单位审核工程量为准；

2、计价原则：按照合同约定的综合包干单价进行计算。

3、结算价款的组成：审计机关审核工程量×相应综合包干单价。

报名表

我单位已仔细研究了                       （项目名称）抽取文件及相关资料，并对本项目的发包范围、内容、工期和发包价格有实质性的了解，并考虑到了潜在所有情况，并愿对本表所填写的内容的真实性承担法律责任。现申请报名。

竞标单位（公章）：

年   月   日

| 企业名称 |  |  | 资质等级 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 详细地址 |  |  |  |  |  |
| 注册资本 |  |  | 注册时间 |  |  |
| 法人代表 | 姓名 |  | 授权 委托人 | 姓名 |  |
|  | 身份证号码 |  |  | 身份证号码 |  |
|  | 电话 |  |  | 电话 |  |
| 企业简介 | （包括企业主营业务、类似项目业绩情况） |  |  |  |  |

报名表限1页，报名表格式不得调整。